清洁生产无/低费方案的产生

表1  预评估阶段清洁生产方案汇总表
	方案类型
	序号
	方案与措施
	预计环境效益与经济
	投入（元）

	原材料及能源
	F1
	原料煤的采购、运输、装卸、堆放过程中，确保原煤质量、破碎率小，杜绝压煤现象
	确保煤质及粒度，有利于造气炉况稳定，气质合格，降低原料煤消耗
	/

	
	F2
	加强煤场管理，煤要堆放合理，露天煤堆要及时进行覆盖，减少扬散；煤场周边砌围堰，防止煤炭流失，减少损耗，减少对环境的污染
	减少原料煤损耗，减少环境的污染
	/

	
	F3
	确保炉前筛完好，做好入炉煤筛分工作,减少入炉煤夹带煤粉含量
	减少半水煤气中煤粉含量，降低造气循环水中悬浮物含量
	/

	技术工艺
	F4
	1、合理调节制气各阶段时间、炉条机转速，控制蒸气流速及风压，稳定造气炉况，减少炉渣含碳量；
2、优化生产工艺，根据生产情况及时调整工艺指标；稳定生产工艺，根据生产负荷及时调节工艺参数，确保工艺处于最佳状态。
	降低物料消耗，提高产量，确保产品质量
	/

	过程控制
	F5
	完善岗位DCS控制系统，完善各种联锁控制装置，寻优控制，确保装置稳定正常运行
	提高操作控制水平，提高生产稳定性，减少事故开停机
	/

	设备
	F6
	加强生产装置的维护保养工作，减少跑、冒、滴、漏
	减少各种泄漏损失，降低消耗和污染物排放量
	/

	
	F7
	加强设备的维护保养，提高运转周期
	提高设备的效率，增加产量，降低能耗和污染物排放量
	

	管理
	F8
	建立健全各项规章制度，完善劳动竞赛评比制度。
	提高员工积极性，提高生产效率
	/

	废弃物
	F9
	1、造气大渣破碎后作循环流化床锅炉燃料；

2、锅炉小渣及电除尘灰出售给有资质单位用于生产建材；

3、造气吹风气不放空，完全回收。
	做到循环利用，提高资源综合利用率，节约燃料煤耗，节约资源。
	/

	员工
	F10
	1、培训：定期进行业务技术、环保知识的培训，并进行考核；利用每周三题、广播、黑板报等形式进行培训。2、采取精神与物质激励措施提高员工的积极性
	提高员工能动性，激发工作热情，更好地投入生产一线。
	/

	产品
	F11
	严格化肥堆场的管理，对计量、包装、转运、堆放过程严格进行考核，严防破袋损失，严防出现质量问题
	减少产品损耗，保证产品质量
	/


表2   评估阶段无/低费方案汇总

	类型
	编号
	方案与措施
	预计环境效益与效果
	投入（万元）

	原材料及能源
	F12
	要做到入炉煤质清楚，不同煤质分类堆放、不同粒度、硫含量合理搭配使用，稳定气质
	稳定造气操作，增加产量，节约能源
	/

	技术工艺
	F13
	造气炉工艺优化调整，寻优控制，稳定炉温、炉况
	增加产量，节约能源，减少废渣排放量，降低残炭含量到14%以下
	/

	过程控制

	F14
	严格执行工艺指标、及时调整、确保生产工艺稳定
	提高工作效率，提高原材料利用率，提高造气生产水平，减少合成放空量。
	/

	设

备

	F15
	每月制定主机检修计划，按计划检修，并检查落实情况
	确保主机设备长周期运行，减少事故停机影响生产。 
	/



	
	F16
	压缩机冷却器、尿素氨冷凝器、合成及粗醇岗位冷却器等换热设备定期冲洗套管及列管，降低气体温度，提高压缩机打气量
	降低气体温度，提高单机出力率，同时降低功率消耗。
	/

	
	F17
	1#脱碳岗位脱碳泵改造，增加涡轮机
	利用碳丙富液驱动涡轮机，回收能量，降低电能消耗
	30

	
	F18
	增上生产系统控制中心，主要生产岗位进行DCS控制系统改造
	加强生产调度协调指挥能力，提高生产控制水平，稳定生产，提高产量，降低单耗，减少对环境不利影响。
	48

	管

理
	F19
	科室、车间指定专人进行工艺一日一查及设备一日一查，并执行评比奖惩制度
	及时发现生产工艺及装置设备隐患，稳定生产工艺，提高设备运转率；控制生产过程最佳平衡，降低物料消耗
	/

	
	F20
	加强原料车间打渣及锅炉车间炉渣掺烧管理，确保按规定比例掺烧炉渣；
	废弃物综合回收利用，节能降耗。
	/

	
	F21
	加强循环流化床锅炉运行工艺管理，降低锅炉炉渣残炭含量
	降低燃料煤消耗。
	/

	
	F22
	加强循环流化床锅炉运行管理，严格执行炉内脱硫工艺，按比例添加石灰石，确保脱硫率
	污染物（SO2））减排。
	/

	
	F23
	加强静电除尘运行管理，确保电场电压达技术要求，保证除尘效率 ,强气力输灰及灰库管理，减少扬尘污染
	减少污染物（烟尘）排放，减少污染，保护环境。
	/

	废

弃

物
	F24
	蒸汽冷凝水、设备油冷回水及低品位蒸汽余热回收
	循环利用，节能降耗，减少废水排放量。
	6．5

	
	F25
	变压吸附水环真空泵冷却水回收
	循环利用，节约用水，减少废水排放量
	3．8

	
	F26
	生产区废油水回收改造
	循环利用，节能降耗，废油回收；降低环境污染
	10


